附件3

化工装置过程控制和安全仪表系统设置情况统计表

企业名称：                                                    时间：

一、基本过程控制系统控制和报警回路统计表

| 联锁编号 | 监测点位号 | BPCS控制回路描述 |
| --- | --- | --- |
| 1#装置（名称） |  |  |
| 01 |  |  |
| 02 |  |  |
| 合计 | 控制回路数量（含报警）： |  |
| 2#装置（名称） |  |  |
| 01 |  |  |
| 02 |  |  |
| 合计 | 控制回路数量（含报警）： |  |
| 总计：装置数量合计 套，控制回路数量 个。 |  |  |

注：此表在安全仪表系统评估和完善工作总结阶段填写

二、安全仪表系统安全功能（SIF）回路统计表

| 序号 | 回路号 | 功能描述 | 控制点 位号 | 测量范围 | 联锁值 | 执行器位号 | 控制规律 | SIL等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#装置名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 该装置安全功能（SIF）回路数量： |  |  |  |  |  |  |
| 2#装置名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 该装置安全功能（SIF）回路数量： |  |  |  |  |  |  |
| 总计：装置数量合计 套，安全仪表系统 套，SIF回路 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表在安全仪表系统评估和完善工作总结阶段填写

填表人：

示例表：

化工装置过程控制和安全仪表系统设置情况统计表

企业名称：####                                                    时间：****年**月**日

一、基本过程控制系统控制和报警回路统计表

| 联锁编号 | 监测点位号 | BPCS控制回路描述 |
| --- | --- | --- |
| 1#装置（名称） |  | **装置（设施、设备） |
| 01 | PIAS-0201 | 压力控制：反应釜压力超过** Mpa时，调节排放阀门XV-0201 |
| 02 | TIAS-0201 | 温度控制：反应釜温度超过工艺控制指标时，调节冷媒阀门XV-0201； |
| 合计 | 控制回路数量：2个。 |  |
| 2#装置（名称） |  | **装置（设施、设备） |
| 01 | PIAS-0101 | 压力控制：反应釜压力超过**Mpa时，调节排放阀门XV-0101 |
| 02 | TIAS-0101 | 温度控制：反应釜温度超过工艺控制指标时，调节冷媒阀门XV-0201； |
| 合计 | 控制回路数量：2个。 |  |
| 总计：装置数量合计 2 套，联锁回路数量 4 个。 |  |  |

注：此表在安全仪表系统评估和完善工作总结阶段填写

二、安全仪表系统安全功能（SIF）回路统计表

| 序号 | 回路号 | 功能描述 | 控制点 位号 | 测量范围 | 联锁值 | 执行器位号 | 控制规律 | SIL等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#装置名称 |  | **装置（设施、设备） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SIF1 | 釜温超高高时，混酸滴加紧急切断。 | TI-0601A TI-0601B 1oo2 | **℃-**℃ | **℃ | SV-0601 | 釜温T>**℃,系统紧急关断混酸切断球阀SV0601 | SIL2 |
| 合计 |  | 该装置安全功能回路（SIF）数量：1个 |  |  |  |  |  |  |
| 2#装置名称 |  | **装置（设施、设备） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SIF1 | 当反应釜压力超高，切断进料 | PZIAS-0103 | **Mpa-** Mpa | ** Mpa | XZV-0101 | 当反应釜P>**Mpa，切断进料 | SIL1 |
| 2 | SIF2 | 当反应釜温度超高，切断进料 | TZIAS-0103 | **℃-**℃ | **℃ | XZV-0101 | 当反应釜釜温T>**℃，切断进料 | SIL1 |
| 3 | SIF3 | 当反应釜搅拌电流超低时，切断进料 | IZIAS-0102 | **A-**A | **A | XZV-0101 | 当反应釜搅拌电流<**A，切断进料 | SIL1 |
| 合计 |  | 该装置安全功能回路（SIF）数量：3个 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：装置数量合计2套，安全仪表系统2套，SIF回路4个 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表在安全仪表系统评估和完善工作总结阶段填写          填表人：###