附件2

潜江市农村公路建设程序及标准

一、农村公路建设工作流程图

线路信息采集

下达项目建设计划

施工图设计

办理质量监督手续

项目招投标

开工申请

项目完工

自验合格

申请交工验收

返工处理

鉴定不合格

工程质量鉴定

鉴定合格

交工验收

二、农村公路建设标准

（一）宽度标准：通村公路采用四级公路标准，路基宽度不得小于4.5米，天然砂砾底基层宽度不得小于4米，路面宽度不得小于3.5米，两侧路肩各不少于0.5米，弯道加宽值不得低于0.5米。窄路面加宽项目实施后，路基宽度不低于5.5米，路面宽度不低于4.5米，两侧路肩各不少于0.5米。

（二）厚度标准：水泥混凝土路面厚度不小于18厘米。

（三）强度标准：水泥混凝土标号不低于C30，抗压强度不低于30Mpa。